Инструкция

по охране труда при работе с ядохимикатами в гидропонном тепличном комплексе

1. Общие требования охраны труда

- К работе с ядохимикатами  в теплице допускаются лица не моложе 18 лет и прошедшие медицинский осмотр. Привлекать к таким работам несовершеннолетних, беременных и кормящих женщин запрещается.

- Каждый рабочий, допущенный к работам с ядохимикатами, должен пройти курс обучения по соответствующей программе.

- Вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте должны быть оформлены в соответствующих журналах.

- Повторный инструктаж по охране труда необходимо проводить каждые шесть месяцев со всеми рабочими, независимо от их производственного стажа и опыта.

- К работе допускаются лица, знакомые с токсическими свойствами ядохимикатов и обученные правилам оказаниям первой помощи при отравлениях.

- К работам, при которых имеется контакт с ядами, относятся:

-Приготовление растворов;

-Транспортировка ядохимикатов;

-Опыливание и опрыскивание растений;

-Внесение инсектофунгицидов в почву;

-Приготовление отравленных приманок;

-Фумигация помещений.

- Во всех случаях производства работ с ядохимикатами необходимо получить разрешение местных органов санитарного надзора.

- Все работы с ядохимикатами проводятся только под руководством ответственного лица.

- Все работающие с ядохимикатами должны быть обеспечены спецодеждой в соответствии с отраслевыми нормами и индивидуальными защитными приспособлениями. Администрация должна принять меры по обеспечению санитарно-бытовыми помещениями: стационарными или передвижными душевыми установками.

- Выдачу ядохимикатов должно производить специально назначенное ответственное лицо, находиться на складе которого разрешается только во время приёма и выдачи ядохимикатов, но не более 4 часов.

- При производстве работ запрещается оставлять ядохимикаты без присмотра.

- Хранить, перевозить и отпускать ядохимикаты необходимо в пределах нормы сменного расхода и в прочной, хорошо закрытой таре, на которой должна быть яркая надпись «ЯД», - название и количество препарата.

- На местах производства работ должна быть аптечка первой помощи.

2. Требования охраны труда перед началом работы

- Внимательно проверьте исправность спецодежды и спецобуви, наличие защитных приспособлений, комплектность аптечки первой помощи и наличие противоядий.

- При проведении фумигации работающие должны быть обеспечены кислородными изолирующими приборами. В исключительных случаях выдаются противогазы с фильтрующей коробкой типа «А».

- Проверьте наличие на местах работ запасных противогазов и противогазовых коробок. Помните, что при проведении фумигационных работ поглотитель противогазовых коробок типа «А» и «В» расходуется в среднем за 40-50 минут.

- Если чувствуете какое-либо недомогание, сообщите об этом руководителю работ и покажитесь врачу.

- Перед газацией помещений необходимо тщательно заделать все щели и отверстия; в период газации помещения должны находиться под постоянной охраной. Производить фумигацию (газацию) теплицы при температуре выше 35ºС запрещается.

3. Требования охраны труда во время работы

- Работы с ядохимикатами в теплице проводятся бригадой в составе не менее трёх человек.

- Работы по фумигации помещений производить только в дневное время. Электрооборудование теплицы должно быть отключено. Включать электросветильники во время работы запрещается.

- Бочки с ядохимикатами, применяемыми для газации, следует открывать только специальными ключами. Подогревать пробки в бочках или выбивать их запрещается.

- После окончания газации двери и окна помещений открывать последовательно, чтобы не допускать одновременного  выхода большого количества газа. Работы в теплице можно начинать только после полного проветривания, которое должно определяться качественной химической реакцией или биологической пробой.

- Принимать пищу и курить во время работы с ядохимикатами запрещается. Если во время перерывов в работе предполагается приём пищи, тщательно вымойте руки горячей водой с мылом.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях (при отравлениях ядохимикатами)

- При всех случаях отравления необходимо немедленно вынести пострадавшего на свежий воздух, уложить на носилки и освободить от стесняющей одежды (расстегнуть воротник, снять пояс и т.д.).

- Немедленно вызвать врача из ближайшего медицинского пункта и обеспечить транспорт для быстрой перевозки пострадавшего.

- До прибытия врача оказывать пострадавшему первую помощь.

5. Требования охраны труда по окончании работы

- Снять спецодежду, очистить её от пыли и грязи и повесить в шкаф. Запрещается хранить спецодежду, используемую на работах с ядохимикатами, вместе с домашней одеждой.

- Хранение спецодежды допускается только в специальном помещении, изолированном как от помещения для хранения домашней одежды, так от помещения для хранения ядохимикатов.

- Остатки ядохимикатов сдать на склад. Если они пришли в негодность, то ядохимикаты должны быть обезврежены и захоронены на глубину не менее 1 метра.

- Умыться горячей водой с мылом, принять душ.